- 垫江县产业孵化器改造项目7楼8楼弱电智能化专业分包

- 竞争性比选公告

采购人：垫江县小厦建筑有限公司

2024年 8 月

供应商须知

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 垫江县小厦建筑有限公司 |
| 2 | 项目名称 | 垫江县产业孵化器改造项目7楼8楼弱电智能化专业分包 |
| 3 | 采购依据 | 重庆渝垫国有资产经营集团有限公司《限额以下施工类项目发包管理办法》、垫江县小厦建筑有限公司《施工分包管理办法》 |
| 4 | 建设地点 | 垫江县 |
| 5 | 资金来源 | 采购人自筹 |
| 6 | 出资比例 | 100% |
| 7 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 8 | 主要工作内容 | - 详见工程量清单 |
| 9 | 计划工期 | 计划工期: 20 日历天，签订合同之后以采购人进场通知之日起算，完工验收合格之日为止。 缺陷责任期要求：24个月 |
| 10 | 质量要求 | 满足相关质量要求规范及图纸要求，工程质量达到合格。 |
| 11 | 供应商 资质条件、能力和信誉 | 本工程施工招标实行资格后审，供应商应具备以下资格条件： 1.资质条件、营业执照 （1）具备建设行政主管部门颁发的电子与智能化工程专业承包二级及以上或房屋建筑工程施工总承包企业资质三级及以上资质； 供应商须在投标文件资格审查部分提供有效的资质证书。 （2）具备有效的营业执照。 供应商须在采购文件资格审查部分提供有效的营业执照。 2.采购截止日供应商资格情况 供应商自行承诺（格式见附件）不得存在下列情形之一： （1）被人民法院列入失信被执行人名单且在被执行期内； （2）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内； （3）被重庆市市级有关行业主管部门暂停在渝承揽新业务且在暂停期内。 供应商须在投标文件资格审查部分提供承诺。 特别说明： （1）上述要求须提交的相关证明材料均为扫描件（原件或复印件的扫描件均可），扫描件须清晰可辨，有一条不满足，则招标申请文件由评审小组作否决处理。 ### （2）供应商人须自行承诺其提供的上述相关证明材料真实有效，不存在弄虚作假情形（格式见响应文件格式）。 |
| 12 | 是否接受联合体 | 不接受。 |
| 13 | 踏勘现场 | 不组织，不统一组织，供应商自行踏勘也可联系采购人带领进行踏勘。 |
| 14 | 分包 | 不允许。 |
| 15 | 公告文件的获取 | 凡有意参加本次采购活动者，请于2024年 8月 14 日起，在重庆渝垫国有资产经营集团有限公司官方网站（http://www.cqydgz.com）下载本项目的公告文件、答疑、补遗等相关资料。无论供应商下载与否，采购人都视为供应商收到以上资料并全部知晓有关过程和事宜，由此产生的一切后果由供应商自负。 |
| 16 | 构成响应文件的其他材料 | 供应商的书面澄清、说明和补正（但不得改变响应文件的实质性内容）组成。 |
| 17 | 最高限价 | 1.最高总限价¥160000（大小：壹拾伍陆万元），清单内单价由各供应商自行填报，其报价包含产品的出厂材料费、仓储费、加工费、运杂费（装运和运输至施工现场指定地点）、上下车费、安全文明措施费、保险费、线槽剔打及开孔打洞费、安装费、风险费、调试检测、成品和半成品保护、水平和垂直运输费、除渣费、办理供货产品所需要的各种许可证、提供供货产品所需的各种有效检测报告（自检及第三方检测）、规费、材料合格且交付给采购人正常使用的所有资料及费用（不含税金）。 2.供应商所报产品品牌只能是设备材料对于的品牌之一，不允许报所写品牌之外的牌子，在填写品牌时只能填写一个品牌。 |
| 18 | 竞价保证金 | 无 |
| 19 | 比选有效期 | 90日历天（从提交比选响应文件截止日起计算） |
| 20 | 响应文件份数及要求 | - 1.一式一份，为PDF格式的响应文件原件彩色扫描件。 - 2.在响应文件中，按规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。 - 3.若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署确认。 4.除邮件发送形式外的参选方式概不接受。 |
| 21 | 递交说明 | - 1.邮件发送主题请注明：垫江县产业孵化器改造项目7楼8楼弱电智能化专业分包响应文件---（ 公司全称）； - 2.响应文件扫描件名称为：垫江县产业孵化器改造项目7楼8楼弱电智能化专业分包响应文件---（ 公司全称）。 |
| 22 | 响应文件递交时间地点及截止时间 | 递交邮箱：将扫描件发送至垫江县小厦建筑有限公司邮箱2521186913@qq.com。 递交时间：2024年 8 月 19 日 14时 00 分至15时00分； 截止时间：2024年 8 月 19 日 15时 00 分 递交说明：除本时间段外的时间发送至邮箱的响应文件为无效响应文件，我司将拒绝认可该响应文件的有效性。 |
| 23 | 递交方式 | 将响应文件原件（格式附后）的扫描件（PDF格式）发送至邮箱2521186913@qq.com。响应文件中报价超过最高限价、填写模糊不清、填写错误、未加盖公章、未按时发送到指定邮箱，均视为无效文件。 |
| 24 | 重复递交 | 重复发送邮件的以第一次发送的邮件为准。 |
| 25 | 评审程序 | - 在递交截止时间到后，供应商可至比选现场参与监督开启过程，如参与监督请在截止时间前10分钟到达垫江县财富大厦1504办公室。 - 在递交截止时间到后由采购人统一开启邮件。 - 评审小组评审。 - 确定成交人和成交价。 - 评审结束。 - 结果在重庆渝垫国有资产经营集团有限公司官方网站（http://www.cqydgz.com）公示。 |
| 26 | 评审小组的组建 | 采购人自行组织，由 3 人或3人以上单数组成。 |
| 27 | 履约担保 | 1.履约担保金额：履约担保金金额为成交总价的10%。 担保形式：银行转账。 递交时间：签订合同前。 退还时间：履约完成后一次性无息退还。 |
| 28 | 结算原则 | - 单价包干，工程量按实际完成的合格工程量结算，结算总价=成交单价×实际合格工程量。 |
| 29 | 支付方式 | - 完工验收合格后支付至结算总价的97%，扣留3%作为质保金，两年后质量缺陷责任期满后一次性支付。 |
| 30 | 付款票据 | 支付款项时：①增值税专用发票：按实际开具的专票税金（以票据为准）由采购人等额支付，②普通发票：不再单独支付税金。 |
| 31 | 成交办法 | 1.本次采购拟定三个成交候选人，采购人按照评审小组推荐的成交候选人确定成交人。 2.本次采购采用最低报价成交的方式确定供应商，即所有合格供应商的报价中总价最低价者即为成交价，该供应商为第一成交候选人；报价第二低的供应商作为第二成交候选人，报价第三低的供应商作为第三成交候选人。 3.若同时出现两个或两个以上报价相同的，则由现场抽签确定。 4.若第一成交候选人以书面方式提出放弃成交权益，参选保证金不予退还。按成交候选人排序依次作为成交人，以第一成交候选人所报的成交价签订合同；如均不愿按第一成交候选人的成交价签订合同，则重新进行竞价。 |
| 32 | 废弃条款 | 1.供应商名称与资格审查竞价申请人名称不一致的； 2.响应文件未按规定的格式和要求填写，内容不全或者关键内容字迹模糊、无法辨认的； 3.供应商同时提交两份或者多份内容不同的响应文件的； 4.响应文件附有采购人不能接受的条件的； 5.响应文件的几个组成部分的任一部分被认定为无效的； 6.供应商未按评审小组要求在规定时间内提供原件核验的； 7.报价函为手工填写的或报价超过最高限价的； 8.清单单价×工程量的合计与报价函的总价不一致的； 9.在规定时间段外的时间发送响应文件的； 10.非PDF格式的响应文件原件彩色扫描件的； |
| 33 | 合同签订 | 收到成交通知书后5个工作日完成合同签订，否则采购人有权取消成交资格。 |
| 34 | 重新采购及流选处理办法 | 1.重新比选 (l）比选时间止，比选申请人少于3 个的； (2）经评审小组评审后否决所有比选响应文件的; (3）经评审后，如合格的比选申请人少于三个的，且明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部采购响应文件，采购人将重新组织比选（定为第二次采购）。 2.流选处理办法 当第二次采购流选时，采购人可不再组织比选，将采取合适的方式自行确认成交人。 |
| 35 | 质量要求及违约处理 | 1、材料质量要求：供应商所供货物必须与清单及样品的品牌、规格、质量、颜色保持一致，且满足本文件约定要求。 2、违约处理：采购人第一次发现供应商所供货物未按约定供应或未达到约定质量要求，处违约金（违约金计算方式：当批所供货物货款的3倍，并且退货处理，违约金在货款中扣除（不超过合同总价）；若发现第二次，采购人有权单方面解除合同,另行采购。 3、因违约解除供货合同的供应商，不再参与采购人今后的采购活动。 |
| 36 | 特别说明 | 1、产品抽检不合格者，该批次产品由供应商自行负责更换为合格产品，并扣除暂定材料总价或合同总金额的10%作为违约金，且承担二次检测费用。配合送检。 2、因成交人原因造成的返工，其材料及人工均由成交人自行承担。 - 3、成交人需无条件配合进行验收并提供相关资料。 |

联系方式：

采购人：垫江县小厦建筑有限公司

地 址：重庆市垫江县桂西大道财富大厦1504室

联系人：胡建川

电 话：02374644966   18875433840

邮  箱：2521186913@qq.com

附件：

附件1：合同范本

响应文件

（封面）

项目名称：

采购人：

参选单位（盖章）：

时间：

目录：

- 报价函

- 资格审查文件

- 法定代表人身份证明及授权委托书法定代表人身份证明

- 授权委托书

- 营业执照

- 资质证明文件

- 安全生产许可证

- 承诺

- 报价清单（如有）

- 其他（如有）

一、报价函

报 价 函

垫江县小厦建筑有限公司：

我方已仔细研究了垫江县产业孵化器改造项目7楼8楼弱电智能化专业分包竞争性比选公告的全部内容，按暂定总价        元（大写人民币：         ）的报价进行实施本项目。在合同约定时间内按比选文件及合同约定实施和完成该项目。

1.我方承诺在比选有效期内不修改、撤销参选文件。

2.如我方成交：

（1）我方承诺在成交后五个工作日内缴清相关费用并与你方签订合同。

（2）随同本报价函递交的报价函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照比选文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成本项目。

3.我方在此声明，所递交的参选文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4. 	（其他补充说明）。

参  选  人：                　　　　　              （盖单位公章）

法定代表人：                                        （签字）

地  址：

联系人及电话： 　　　　　　　　　  　　　　　　　（必填）

电子邮箱：

年  月  日

- 二、资格审查文件

（一）

### 法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

供应商单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：	 年 	  月     日

经营期限：

姓名： 	 性别： 	 年龄： 	职务：

系 	 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

（该处粘贴法定代表人身份证正反面复印件）

供应商单位： 	（盖单位公章）

年   月   日

（二）

授权委托书

本人   （姓名）系 	（供应商单位名称）的法定代表人，现委托		  为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改 	（项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：  	。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明。

（该处粘贴委托人身份证正反面复印件）（该处粘贴代理人身份证正反面复印件）

供应商单位：            （盖单位公章）

法定代表人： 		（签字）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字）

身份证号码：

年  	月 	日

注：1.法定代表人参加采购活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明书；非法定代表人参加采购活动并签署文件的须提供授权委托书。

- 在采购活动现场于响应文件开封前，若前往现场参与的法定代表人须携带本人身份证原件（非法定代表人参加开标活动的，须携带本人身份证原件和授权委托书原件）供监督人员核实身份。

- 营业执照

- 资质证明文件

- 安全生产许可证

（六）承诺

- 承诺

- 垫江县小厦建筑有限公司（采购人名称）：

- 我公司                 （供应商名称）参加了贵单位垫江县产业孵化器改造项目7楼8楼弱电智能化专业分包（项目名称）的采购活动，自愿作出以下承诺：

- 1、.我公司在采购活动截止日资格情况不存在下列情形之一：

- （1）被人民法院列入失信被执行人名单且在被执行期内；

- 被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重

- 点关注名单且记分达到12分且在记分有效期内；

- 被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的黑

- 名单且在记分有效期内；

- 被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格

- 行政处罚，且在处罚期限内；

- （5）被重庆市市级有关行业主管部门暂停在渝承揽新业务且在暂停期内。

- 2.我公司在资格审查部分中提供的相关证明材料真实有效，不存在弄虚作

- 假情形。

- 3.我公司的响应文件符合供应商须知第 12 条的规定。

- 4.我公司的响应文件符合合同条款及格式规定，响应文件中没有贵

- 单位不能接受的条件。

- 供应商：                           （盖单位公章）

- 法定代表人：                           （签名或盖章）

- 年    月    日

- 报价清单

| 序号 | 产品名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 报价（不含税金） | 小计 | 品牌要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 前端设备 |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 网络设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | POE交换机（监控） | 品牌：华为，型号：8口千兆POE; 支持标准PoE+远程供电，整机最大PoE供电功率不低于57W；固定端口8个千兆电口，包转发率不低于11.9Mpps；支持IEEE 802.3at/af；支持自适应电口；支持WEB/APP管理；支持端口汇聚、环回保护等 | 台 | 1 |  |  | 华为、华三、锐捷 |
| 2 | 千兆交换机（内网） | 品牌：华为，型号：24口千兆; 固定端口不低于24个千兆电口；包转发率不低于38Mpps；支持自适应光电口；支持WEB/APP管理；支持端口汇聚、端口流量统计、端口监控、线缆检测、环回保护等; | 台 | 2 |  |  | 华为、华三、锐捷 |
| 3 | 千兆交换机（外网） | 品牌：华为，型号：24口千兆; 固定端口不低于24个千兆电口；包转发率不低于38Mpps；支持自适应光电口；支持WEB/APP管理；支持端口汇聚、端口流量统计、端口监控、线缆检测、环回保护等; | 台 | 2 |  |  | 华为、华三、锐捷 |
| 4 | 企业路由器（内网） | 品牌：TP，型号：TL-ER6120T; 端口数量不低于2个千兆WAN口，2个光口，4个千兆LAN口；支持自适应电口；支持VPN 和上网行为管理功能；支持Web认证、短信认证、PPPoE认证，支持管理AP无缝漫游；接入终端容量不低于500； | 台 | 1 |  |  | 华为、华三、锐捷 |
| 5 | 企业路由器（外网） | 品牌：TP，型号：TL-ER6120T; 端口数量不低于2个千兆WAN口，2个光口，4个千兆LAN口；支持自适应电口；支持VPN 和上网行为管理功能；支持Web认证、短信认证、PPPoE认证，支持管理AP无缝漫游；接入终端容量不低于500； | 台 | 1 |  |  | 华为、华三、锐捷 |
| （二） | 监控设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清半球 | 品牌：天地伟业，型号：TC-C52SNJV-P，200W像素，定焦（2.8mm至12mm区间内可选）,产品外部形态为半球，防护等级不低于IP66，支持红外夜视功能，支持背光补偿，需具备区域入侵和移动侦测功能，视频解码格式支持H.265,H.264编码格式，支持POE供电和DC12V供电；设备支持国标GB/T28181标准接入天翼视联平台，支持对接天翼视联相关协议，能实现通过天翼视联能力开放平台调用相关能力（如语音播报、实时流获取等相关能力） | 台 | 8 |  |  | 海康、大华、天地伟业 |
| 2 | 硬盘录像机 | 品牌：天地伟业，型号：TC-R5420YC-AV，设备支持国标GB/T28181标准接入天翼视联平台，支持对接天翼视联相关协议，能实现通过天翼视联能力开放平台调用相关能力；支持16路4盘位，单盘支持不低于8TB;支持720P及其以上的设备接入，支持SATA接口，视频编码格式支持H.265,H.264编码格式，具备解码能力6路，同步回放16路能力；HDMI接口：1个， 最大支持4K分辨率输出；VGA接口：1个； | 台 | 1 |  |  | 海康、大华、天地伟业 |
| 3 | 监控硬盘 | 希捷 ST4000VM005，单盘容量：8TB；硬盘接口：SATA；转速：7200RPM；缓存：256MB； | 块 | 4 |  |  | 海康、希捷，西部数据 |
| 二 | 门禁报警 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 指纹读卡器ID款 | 品牌：大华 产品款式：读卡器； 蜂鸣器：支持； 背光效果：支持； 读卡类型：ID卡； 刷卡响应时间：0.1s； 读卡距离：0cm～5cm | 个 | 1 |  |  | 海康、大华、天地伟业、中控智能 |
| 2 | 铁箱型单门双向门禁控制器 | 品牌：大华 主处理器：高性能嵌入式处理器； 网络协议：IPv4;UDP;TCP； OSDP协议：支持； 是否支持SDK：支持； 产品款式：C款铁箱型； 蜂鸣器：支持； 外壳材料：SECC钢板； 远程验证：支持； 用户容量：100000； 指纹容量：3000枚； 卡片容量：100000张； 存储记录数量：500000条； RS-485接口：3个RS-485接口； 韦根接口：2路韦根接口； 网络接口：1个10Mbps/100Mbps以太网口； 报警输入：2路（开关量）； 报警输出：2路（继电器）； 门状态检测：1路； 供电方式：AC 100-240V （支持给门锁供电）； 防护等级：IP20;Ik04 | 个 | 1 |  |  | 海康、大华、天地伟业、中控智能 |
| 3 | 防盗报警控制器 | 品牌：大华 报警输入：本地8路，最大可扩展到72路； 报警输出：本地4路，最大可扩展到84路； 无线防区：支持通过网络模块ARM2C0系列扩展最大64路无线防区； 键盘与遥控器：最大支持32个键盘，最大支持32个遥控器，遥控器通过键盘接入 网络制式：4G可选； 网络接口：2个RJ-45 10M/100M以太网口； 电话线：1路PSTN（仅支持CID协议到110接警机，拨打个人电话 无 语音提示）； RS-485接口：2路，支持键盘、扩展模块、打印机； 蓄电池：1个接口，蓄电池规格DC12V/7Ah； 辅电输出：1路DC12V/1A； 蜂鸣器：1个； 供电方式：AC100~AC240V，50Hz/60Hz； 功耗：空载功耗：5W满载功耗：60W； 工作湿度：10%～90%RH（无凝结） | 个 | 1 |  |  | 海康、大华、天地伟业、中控智能 |
| 4 | 智能三鉴入侵探测器 | 品牌：大华 本产品为微波+被动红外+人工智能复合型三鉴室内入侵探测器采用了先进的信号分析技术，可有效防止因各种环境因素引起的误报; 红外双元低噪声热释红外传感器，微波频率：10.525GHz； 探测范围：安装高度2.5m时,探测直径7m 安装高度3.6m时,探测直径12m 安装高度4.5m时,探测直径13m 探测角度360度 报警继电器输出：常闭/常开可选，接点容量28VDC，100mA； 支持防拆常闭无电压输出，接点容量28VDC，100mA； LED指示灯：绿色：红外被触发 黄色：微波被触发 红色：报警； 工作电流：≤30mA（DC12V）；供电方式DC9V-16V； 工作温度：-10℃ - +55℃，工作湿度≤95%RH； 产品尺寸：∮114*33.5mm，净重208g； 安装方式：吸顶，安装高度2.5-4.5m。 | 个 | 1 |  |  | 海康、大华、天地伟业、中控智能 |
| 三 | 会议系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 移动投影仪 | 投影仪+落地支架+100寸电动幕布 | 套 | 1 |  |  | 爱普生，宏基，索尼、东芝 |
| 2 | 专业功放 | 功能特点： 1.1U机箱设计，体积小，重量轻。 2.采用最新D类数字功放设计方案，失真小，效率高。 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波，达到欧盟绿色电源标准。 4.智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 5.标准XLR输入接口，和LINK输出口，简洁的接口更加方便不同用户需求。 6.开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 7.智能控制强制散热设计，风机噪音小，散热效率高等特点。 8.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 技术参数： 1.输出功率：立体声@8Ω：350W×2；立体声@4Ω：600W×2 2.输入灵敏度：2.2dBu(1V) 3.输入阻抗：10KΩ 4.频率响应(@1W功率下)：20Hz-20KHz/±1dB @8Ω 5.THD+N(@1/8功率下) ：≤0.01% 6.分离度(@1KHz) ：≥80dB 7.阻尼系数(@1KHz) ：≥200@ 8 ohms 8.信噪比（A计权）：≥93dB 9.输入电压：~220V/50Hz 10.整机功耗：200W 11.产品尺寸(L*W*H)：484*206*44 12.产品重量：3.8kg 说明： 输出功率：是按CEA-2006-B/CEA-490-A标准使用20ms脉冲1kHz正弦波在1%总谐波失真下测量得出 整机功耗：依据GB4943.1-2022测试手法：在1kHz正弦波额定负载1/8功率条件下测得 | 台 | 1 |  |  | itc，湖山，天逸、世邦、惠生、雄音 |
| 3 | 音箱 | 产品描述： 1.采用6只3寸全频喇叭单元。 2.箱体采用12mm优质高密度板，精密CNC加工，耐磨喷漆处理。 3.精确设计的扬声器频率响应，优化人声部分的高保真还原。 4.拼接排列扬声器设计，用较少的扬声器实现更大范围的声场覆盖。 5.适用于大型多功能厅、剧院、体育馆以及户外演出等等。 技术参数： 1.额定功率：200W 2.峰值功率：800W 3.最大声压级（额定/峰值）：118dB/124dB 4.标称阻抗：6Ω 5.频率范围：80Hz-20kHz 6.灵敏度：95dB(1M/1W) 7.扬声器单元：3＂×6 8.水平覆盖角度（°）：100 9.垂直覆盖角度（°）：90 10.净重：9.8kg 11.尺寸（mm）（H×W×D）：760×152×203mm | 只 | 2 |  |  | itc，湖山，天逸、世邦、惠生、雄音 |
| 4 | CC支架 | 固定面板孔位尺寸（长*宽）： 140mm*65mm 箱体固定面板孔位尺寸（长*宽）： 128mm*70mm 设备面板尺寸：160mm*90mm 重量：0.93Kg 类型：音箱支架 | 只 | 2 |  |  | itc，湖山，天逸、世邦、惠生、雄音 |
| 5 | 专业功放 | 产品概述： 新一代专业数字功放。具有高效、稳定、音质佳的特点，在电源技术、调制技术、控制技术上突破了传统技术，使整体性能有了本质的提升。可变震荡调制技术的应用、多重反馈调控技术以及创新的输出功率控制技术，让功放拥有超过95%超高效率和出色的稳定性；专为大型扩声、巡回演出多功能厅等量身设计。 功能特点： 1.采用高效功率放大电路，输出可桥接8欧。 2.电源采用开关电源供电，具有过压保护功能。 3.1U机箱设计，体质小，重量轻。 4.功放具有压限，过温保护，过流保护，输出直流保护，输出短路保护等功能。 5.支持XLR平衡式输入，SPEAKON音响插座输出。 6.MONO /STEREO/BRIDGE三种模式可选择切换。 7.常规带载8Ω，最低带载4Ω。 技术参数： 1.输出功率：立体声8Ω ：200W×4；立体声4Ω：380W×4；桥接8Ω：760W×2 2.输入灵敏度：2.2dBu(1V) 3.输入阻抗：10KΩ 4.频率响应(@1W功率下)：20Hz-20KHz/±1dB @8Ω 5.THD+N(@1/8功率下) ：≤0.01% 6.分离度(@1KHz) ：≥80dB 7.阻尼系数(@1KHz) ：≥200@ 8 ohms 8.信噪比（A计权）：≥93dB 9.输入电压：220V~230V(50Hz) 10.整机功耗：300W 11.产品尺寸(L*W*H)：484*353*44mm 12.产品重量：5.3kg 说明： 输出功率：是按CEA-2006-B/CEA-490-A标准使用20ms脉冲1kHz正弦波在1%总谐波失真下测量得出 整机功耗：依据GB4943.1-2022测试手法：在1kHz正弦波额定负载1/8功率条件下测得 | 台 | 1 |  |  | itc，湖山，天逸、世邦、惠生、雄音 |
| 6 | 天花喇叭 | 产品特点 1.高档会议天花喇叭，采用2分频设计，高保真还原人声。适用于高档会议室、酒店等场所。 技术参数 1.额定功率 ：100W 2.峰值功率：400W 3.阻抗：黑: Com，红: 8Ω 4.灵敏度(1W/1M)：91dB 5.最大声压级（额定/峰值）：111dB/117dB 6.频率响应(-10dB)：50Hz-20KHz 7.喇叭单元：8" ×1 ，1.5" ×1 8.安装开孔尺寸：248mm 9.尺寸：280 ×110mm 10.重量：3.2Kg | 只 | 4 |  |  | itc，湖山，天逸、世邦、惠生、雄音 |
| 7 | 调音台 | 功能特点： 1.专业型紧凑式调音台,超低噪声离散式麦克风前置放大器和+48V幻象电源，功能强大齐全，音质动听。 2.具有8路Mic输入接口兼容6路线路输入接口，CH1-CH6通道话筒输入接口带48V幻像电源。 3.具有2组立体声输入，4路RCA输入，可连接立体设备。 4.具有2组立体主输出、4路编组输出、4路辅助输出、1组立体声监听输出、1个耳机监听输出、1个效果输出。 5.具有1组主混音断点插入、6个断点插入，可连接额外的处理器（压缩器、均衡器。限幅器等）。 6.具有13个60mm行程的高精密碳膜推子。 7.内置蓝牙MP3播放器，支持1路USB接口，外接U盘和连接手机蓝牙播放音乐。 8.内置USB声卡，连接电脑进行音乐播放和声音录音。 9.内置24位DSP效果器，具有100种预设效果。 10.具有1个USB供电接口，可连接USB照明灯。 11.支持7段图示均衡推子调节。 技术参数： 1.麦克风输入：8路（8个XLR接口） 2.线路输入：6路单插单声道/立体声自动切换混合接口 3.立体声输入通道：2组（4路单声道）、4路RCA输入 4.输出通道：2组立体主输出、4路编组输出、4路辅助输出、1组立体声监听输出、1个耳机监听输出、1个效果输出 5.INSERT：1组主混音断点插入、6个断点插入 6.USB接口：外接U盘播放音乐 7.无线连接：内置蓝牙无线收发器，可连接手机进行播放音乐 8.效果器：24位DSP效果器（包括人声、小房子、大厅、回声、回声+回响、盘子、声乐板、合唱GTR，旋转GTR、颤音GTR类型），100种预设效果 9.USB声卡端口：支持电脑播放/录音，通过CH11/12通道回放 10.幻象电源：CH1-CH6每路通道带48V幻象开关独立控制 11.频率响应：20Hz-20kHz，±2dB 12.失真度：<0.03% at+0dB,22Hz-22KHz A-weighted 13.灵敏度：+20dB~-30dB 14.信噪比：<-100dBr A-weighted 15.单声道均衡：高频：+/-15dB @12KHz；中频：+/-15dB @100Hz-8KHz；低频：+/-15dB @80Hz 16.立体声均衡：高频：+/-15dB @12KHz；中频：+/-15dB @3KHz or +/-15dB @500Hz；低频：+/-15dB @80Hz 17.主混音串音：<-80dB @0dB 20Hz-22KHz A-weighted，主输出：0dB,其他通道：最小 18.电平表：2x12-点距LED电平指示表 19.供电电压：AC 100-240V 50/60Hz 20.额定功率：30W 21.尺寸（L×W×H）：438×431×81mm 22.重量：6.7Kg | 台 | 1 |  |  | itc，湖山，天逸、世邦、惠生、雄音 |
| 8 | 音频处理器 | 产品概述： 一款高性能音频处理器，具有4路模拟平衡输入和4路模拟平衡输出。集成动态范围控制（DRC）、自动增益（AGC）、反馈抑制（AFC）、自适应降噪（ANS）、自适应回声消除（AEC）、音频滤波器（GEQ、PEQ、分频器）等功能，主要应用于专业扩声场景，可以满足会议室、法庭、礼堂、多功能厅、演出、教室等场所对扩声系统应用方面的需求。 产品特点： 1.高性能64-bit DSP 处理器（800兆主频），32-bit/48KHz AD/DA，专业 DSP 处理，提供卓越的高品质声音。 2.具有4进4出音频矩阵，输入可根据音源的不同调整灵敏度。每路输入支持48V幻象电源供电，可单独配置开启关闭，灵活方便。 3.具有闪避器功能，用于背景音乐自动闪避话筒发言，提供多种参数设置，方便现场灵活运用。 4.具有话筒自动增益功能，用于控制话筒的拾音信号的动态范围，实现远近音质一致。 5.具有智能混音功能，包括增益共享混音以及门限自动混音两种方式，输入通道可单独选择是否参与智能混音，可根据不同的场景应用需求，选择相应的混音模式。可有效解决话筒多开导致扩声系统不稳定容易啸叫等痛点。 6.具有均衡器功能，提供参量均衡器和图示均衡器，每路输入/输出具有12段参量均衡器/10段图示均衡器/15段图示均衡器/31段图示均衡器可供选择。参量均衡器支持高架、低架、峰值滤波器三种类型，图示均衡器支持单点带宽调节。 7.具有分频器功能，提供贝塞尔、林克威治-瑞利、巴特沃斯三种滤波器类型供选择，并且支持6/12/18/24/32/40/48db/oct斜率设置，滤波器全频段可调。 8.具有扩展器功能，扩展信号的动态范围，用于消除设备的底噪。 9.具有压缩器功能，压缩信号的动态范围，用于压缩输出信号的大小。 10.具有限幅器功能，限制输出信号的大小，防止信号过大损坏扩声设备。 11.具有延时器功能，提供最大2000ms延时调整，用于调整各路输出信号延时，使得各路音频信号在到达听众耳朵保持同步。 12.具有回声消除功能，用于远程音视频会议，消除回声，增加语音清晰度。 13.具有噪声消除功能，可以有效消除空调声、风扇声等环境噪声，提高语音清晰度。 14.具有反馈抑制功能，陷波器+移频器两种处理方案，有效解决声反馈问题。 15.极低的系统处理延时，延时低于3ms。 16.面板具有2英寸IPS真彩显示屏，显示设备网络信息、实时电平、通道静音状态、矩阵混音等状态。 17.面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行存储录音或播放。 18.支持场景预设、导入、导出，支持8个场景。 19.具有恢复出厂设置功能。 20.具有RS-232 接口，可用于对接外部中控系统，实现集中管控。 21.具有RS-485 接口，可对接中控系统、摄像跟踪系统，可实现自动摄像跟踪功能。 22.具有8通道可编程 GPIO 控制接口（可自定义输入输出）。 23.支持通道拷贝、粘贴、联控功能。 24.Enternet 多用途数据传输及控制端口，可以支持实时管理单台及多台设备。 25.支持通过PC软件访问设备，自带管理控制软件：软件界面直观、图形化，可工作在 Windows7、 8、10 等系统环境下。 26.支持通过安卓手机APP软件进行操作控制，设备登录、场景切换、输入输出、矩阵路由和通道设置等功能。 27.支持断电自动保护记忆功能。 技术参数： 1.输入通道：4路平衡式话筒/线路，采用裸线接口端子，平衡接法； 2.输出通道：4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法； 3.输入通道：前级放大、信号发生器、12段参量均衡调节、输入模块、输入均衡器、扩展器、压缩器、自动增益、闪避器、反馈抑制、回声消除、噪声消除 4.输出通道：31 段图示均衡调节、限幅器、输出均衡器、延时器、输出模块 5.处理器：48kHz采样频率，64-bit DSP处理器；32-bit A/D及D/A转换 6.幻象供电：DC 48V 7.频率响应：20Hz～20KHz 8.总谐波失真+噪声：≤0.002% OUTPUT=24dBu/1kHz 9.信噪比：≥110dB@1kHz 24dBu（A计权） 10.通道分离度：≥100dB@1kHz 24dBu（A计权） 11.输入阻抗(平衡式)：平衡：20KΩ 12.最大输出阻抗(平衡式)：平衡：100Ω 13.输入范围：≤+24dBu 14.啸叫寻找与抑制方式：全自动式陷波 15.陷波器：24个（静态点和动态点可配） 16.Q值范围：10-50 17.频率分辨率：1Hz 18.啸叫寻找时间：0.1—0.5S 19.传声增益：4—10dB 20.系统增益：0dB 21.分频器：具有巴特沃斯，贝塞尔，林克威治-瑞利三种高低通滤波器 22.均衡器：31段图示均衡器+12段参量均衡器 23.显示：2英寸IPS真彩显示屏，分辨率320×240 24.供电范围：AC 110V-240V 50-60Hz 25.电源功耗：≤20W 26.工作温度：-10℃～+45℃ 27.相对湿度：20%～80%相对湿度，无结露 28.冷却：风机强制散热 29.产品尺寸（L×D×H）：484×298.2×45mm 30.净重：3.3kg 31.模/数动态范围 116dB 32.数/模动态范围 120dB | 台 | 1 |  |  | itc，湖山，天逸、世邦、惠生、雄音 |
| 9 | 电源管理器 | 功能特点 1.设备采用标准1U机箱设计。 2.8通道电源时序打开/关闭。 3.远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当船型开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 4.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。 5.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。 6.输入连接器：大功率线码式电源连接器。 7.输出连接器：多用途电源插座。 8.USB输出接口，可以接LED灯。 技术参数 1.额定输出电压：AC~220V50Hz 2.额定输出电流：30A 3.可控制电源：8路 4.每路动作延时时间：1秒 5.供电电源：VAC，220V50/60Hz，30A 6.单路额定输出电源：10A 7.尺寸（LxWxH）：484x295x44mm 8.重量：4.2Kg | 台 | 1 |  |  | itc，湖山，天逸、世邦、惠生、雄音 |
| 10 | C全数字会议系统主机 | 功能特点： 1.设备具有音频时钟同步传输技术，端到端音频传输小于5ms，采样率48K的非压缩音频传输。采用超五类线屏蔽线，确保会议信息长距离可靠传输，同时提供完美音质。 2.内置DSP处理器，具有16路音频矩阵、啸叫抑制、10段EQ调节、音量dB值调节、延时器调节功能。 3.设备具有会议发言录音功能；搭配会议话筒可以录制单个话筒发言音频或录制所有话筒混音输出音频；支持通过主机U盘录音或PC软件录音。 4.通讯接口包括有2路RS232接口、1路RS-485接口、4路RJ45；音频输入接口包括有1路RCA、1路卡侬头、2路凤凰端子；音频输出接口包括有1路RCA、1路卡侬头、16路凤凰端子。 5.支持16通道音频输出功能，可灵活配置为有线角色分离输出模式、无线角色分离输出模式、同传输出模式、相控输出模式。每个输出通道都可以调节10段EQ、音量dB值调节、延时器参数调节。 6.16通道角色分离输出模式，可使有线或无线单元根据ID号独立输出，最大支持128路有线单元或无线单元独立音频输出，并支持通过录音软件实现每个单元独立录音、或语音转写设备对接实现角色分离。 7.16通道同传输出模式，可使同传音频根据通道号独立输出，可供录音或监听设备使用。且输出通道数量，可通过外部设备扩展。 8.16通道相控输出模式，内置n×16音频矩阵处理器，实现16通道分组输出功能。可使任意输入源（包括所有输入源和在线话筒），按任意音量比例，输出到任意通道。 9.会议主机采用TCP/IP网络协议，且同时支持C/S、B/S架构，可供PC软件或浏览器控制。 10.设备具有安卓手机APP软件、平板APP软件控制的功能，通过软件可控制话筒开关、开启签到、投票、表决、接收会议服务信息、一键关闭无线话筒等功能，免PC操作。 11.设备具有客户端、WEB端控制方式，通过客户端或WEB端可调节音频矩阵参数（包括EQ、音量、延时器、话筒灵敏度等）、16通道输出模式切换、开关话筒同步、中英俄法四种语言切换、控制角色分离主机。 12.超大系统容量，系统可扩展带载至4096台有线会议单元和300台无线会议单元。系统支持24只话筒同时发言，其中支持16只有线话筒和8只无线话筒同时发言；具有自定义话筒发言人数功能，有线话筒发言人数范围可设置为1至16之间的任意数量；无线话筒发言人数范围可设置为1至8之间的任意数量。 13.可实现环形手拉手功能，确保在其中的一条网线断开或者单元出问题时，会议能继续正常进行。 14.具有支持中、英、俄、法文多种语言任意切换显示。 15.支持自定义会议话筒身份功能，可根据现场需要定义为主席单元或代表单元或“VIP”单元。 16.PC软件可查看在线无线单元的电池电量、WiFi信号等信息状态；支持一键关闭所有无线单元、单独关闭某个无线单元。 17.支持同声传译功能，系统最大可同时传输63+1的有线同声传译。 18.具有消防报警联动触发接口，支持对接烟雾报警器实时检测，触发后火灾报警信息可同步至话筒界面和主机界面，第一时间提醒会场人员紧急撤离，确保与会人员安全。 19.具有1路RS-485接口，支持一台摄像机实现摄像跟踪，支持PELCO-D、VISCA控制协议。配合摄像跟踪主机达到多路视频自动跟踪功能。 20.多种话筒管理模式:FIFO（先进先出）、NORMAL（普通模式）、VOICE（声控模式）、APPLY（申请模式）等。 21.系统具有发起会议签到、表决、选举、评级、满意度、自定义等功能。 22.具有4.3英寸全彩触摸屏，可实现对参数设置或查看，进行任意触摸操作。 23.强大的编ID功能，可对有线单元、无线单元、译员机、角色分离主机进行编ID。 24.具备USB录音功能，可录制和播放会议记录。 25.支持10段EQ调节功能，16路多功能输出通道与2路LINEOUT输出通道都具有10段EQ调节功能。 26.支持AP信道扫描，监测现场的无线信道使用情况，支持信道自动或手动配置最佳信道，支持AP名称在线显示列表，方便查阅。 27.会议主机具备注册天数显示功能，可以随时了解注册后使用的剩余天数；支持触摸设备屏幕输入注册码进行主机注册。 28.系统与语音转写系统深度适配，系统之间通过网线交互数据，实现角色分离语音转写功能，无需繁琐布线过程。 29.具备主机双机热备功能，可设置主机或从机功能，当主机出现故障时，可自动切换至从机运行，实现双备份功能。 30.具有运维管理平台的功能，可通过web端远程固件升级；具有日志管理功能，可以自动收集和存储系统日志；比如实时监测设备运行状态、设备故障信息，包括内存不足、火警提示、id重复等。 技术参数： 1.话筒容量：有线话筒4096；无线话筒300 2.同声传译通道：63+1通道 3.频率响应：80Hz~16KHz 4.信噪比：>78dB(A) 5.动态范围：>80dB 6.总谐波失真：<0.05% 7.主电源：100-120VAC/200-240VACbyswitch 8.音频输入：LINEIN1:775mVrms平衡；2路输入凤凰端子:775mVrms平衡；LINEIN2:775mVrms非平衡 9.音频输出：LINEOUT1:1Vrms平衡；16路多功能输出凤凰端子:1Vrms平衡；LINEOUT2:1Vrms非平衡 10.输出负载：>1KΩ 11.EXTENSION口：1路，连接会议系统扩展设备 12.DANTE/NC口：1路，对接DANTE协议的外部设备 13.WIFI网口：1路，连接无线AP 14.PC网口：1路，连接电脑 15.DELEGATES输出接口：4路，用于连接会议发言单元 16.RS-232接口：2路，1路用于摄像跟踪，1路用于对接外部设备 17.RS-485接口：1路，用于摄像跟踪 18.静态功耗：30W 19.输出功耗：320W 20.有线话筒连接方式：专用电缆（6芯） 21.触屏控制：4.3英寸全彩触摸屏 22.颜色：黑色 23.净重：5.6Kg 24.外型尺寸(LxWxH)：484x303x88mm 25.安装方式：19英寸标准机柜 | 台 | 1 |  |  | itc，湖山，天逸、世邦、惠生、雄音 |
| 11 | 会议话筒 | 产品特点： 1.话筒采用48kHz采样率，高于CD的音质，清晰明亮。 2.采用先进处理芯片架构，及独特的处理算法，话筒开机连接时间只需5秒。 3.具有智能检测故障功能，提示用户AP故障、主机通信故障、信号强度过低等情况。 4.支持通过Type-C口充电，支持18W快充，具有智能指标状态。 5.可通过UI设置SSID。 6.具有中英文切换显示功能，通过PC软件统一设置。 7.具有发言计时和定时发言功能。 8.具有声控功能，可智能打开话筒。通过软件调节声控灵敏度及设置关闭时间。 9.支持签到功能，通过PC软件设置并发起。 10.支持会议投票功能、支持五键选举、三键表决功能，灵活方便。 11.采用128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术，防止窃听和非授权访问，提供更高的会议系统机密性。 12.采用无线传输技术，只需要极少会场布置时间，即可开展会场活动。 13.主席具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒。 14.采用4.3英寸全彩触屏。 15.具备3.5mm耳机孔，可连接外置麦克风。 16.内置锂电池，电池容量支持14小时持续发言。 产品参数 1.麦克风类型：心型指向性驻极体 2.频率响应：80Hz~16kHz 3.灵敏度：-40±1dB (0dB=1V/Pa,at 1KHz) 4.最大SPL：120dB(THD<3%) 5.信噪比：>80dB(A) 6.串扰：>70dB 7.动态范围：>80dB 8.THD：<0.1% 9.最大功耗：3W 10.供电方式：18650锂电池供电 11.充电方式：通过Type-C接口，连接充电箱充电 12.颜色：石墨灰 13.签到功能：触屏签到 14.显示屏：IPS屏 15.尺寸(LxWxH)：136×140×48.5mm(不含咪杆长度) 16.咪杆长度：240mm 17.安装方式：桌面式 18.无线频率范围：5.15~5.85GHz 19.电池容量：9600mAh 20.重量：1.4kg 21.发言模式工作时长：13小时 22.混合模式工作时长：14小时 | 台 | 1 |  |  | itc，湖山，天逸、世邦、惠生、雄音 |
| 12 | 全数字会议系统音频传输内嵌软件 | 技术参数： 1.软件内嵌于会议单元设备，应用于对全数字会议系统音频传输软件的管理或控制。 2.支持中英文语言管理界面。 3.支持48KHz采样率音频处理能力。 4.支持电池管理功能，可显示电量/信号等信息。 | 套 | 1 |  |  | itc，湖山，天逸、世邦、惠生、雄音 |
| 13 | 会议话筒 | 产品特点： 1.话筒采用48kHz采样率，高于CD的音质，清晰明亮。 2.采用先进处理芯片架构，及独特的处理算法，话筒开机连接时间只需5秒。 3.具有智能检测故障功能，提示用户AP故障、主机通信故障、信号强度过低等情况。 4.支持通过Type-C口充电，支持18W快充，具有智能指标状态。 5.可通过UI设置SSID。 6.具有中英文切换显示功能，通过PC软件统一设置。 7.具有发言计时和定时发言功能。 8.具有声控功能，可智能打开话筒。通过软件调节声控灵敏度及设置关闭时间。 9.支持签到功能，通过PC软件设置并发起。 10.支持会议投票功能、支持五键选举、三键表决功能，灵活方便。 11.采用128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术，防止窃听和非授权访问，提供更高的会议系统机密性。 12.采用无线传输技术，只需要极少会场布置时间，即可开展会场活动。 13.代表机具有申请发言功能，通过主席机批准申请人发言。 14.采用4.3英寸全彩触屏。 15.具备3.5mm耳机孔，可连接外置麦克风。 16.内置锂电池，电池容量支持14小时持续发言。 产品参数 1.麦克风类型：心型指向性驻极体 2.频率响应：80Hz~16kHz 3.灵敏度：-40±1dB (0dB=1V/Pa,at 1KHz) 4.最大SPL：120dB(THD<3%) 5.信噪比：>80dB(A) 6.串扰：>70dB 7.动态范围：>80dB 8.THD：<0.1% 9.最大功耗：3W 10.供电方式：18650锂电池供电 11.充电方式：通过Type-C接口，连接充电箱充电 12.颜色：石墨灰 13.签到功能：触屏签到 14.显示屏：IPS屏 15.尺寸(LxWxH)：136×140×48.5mm(不含咪杆长度) 16.咪杆长度：240mm 17.安装方式：桌面式 18.无线频率范围：5.15~5.85GHz 19.电池容量：9600mAh 20.重量：1.4kg 21.发言模式工作时长：13小时 22.混合模式工作时长：14小时 | 台 | 5 |  |  | itc，湖山，天逸、世邦、惠生、雄音 |
| 14 | 发射器 | 产品概述： 无线接入点内置矩阵式智能天线，可提供高速率、低延迟的无线网络。 产品特点： 1.遵从Wi-Fi 6协议标准（IEEE 802.11ax），向下兼容802.11a/b/g/n/ac/Wave2，支持MU-MIMO，允许AP同时接收多个终端发送数据，整机最大传输速率可达1.601Gbps，可以有效地从覆盖范围、接入密度、流量吞吐等方面提供更高性能的无线接入服务。 2.支持OFDMA空间复用技术和1024QAM调制解调算法，可提供更快的无线上网和更大的无线覆盖范围，能够轻松满足各种无线业务的承载使用，如语音、文字等多媒体业务。 3.上行链路采用千兆以太网端口，突破了传统百兆速率的限制，使有线口不再成为无线接入的速率瓶颈。 4.通过虚拟无线接入点（Virtual AP）技术，最多可提供32个ESSID，不同SSID之间互相隔离的，可以对使用相同SSID的子网或同一个VLAN下进行终端二层隔离，保证用户数据安全。 5.支持中文SSID，可指定最长包含31个字符的SSID，也可以使用中英文混合的SSID，为建设使用单位提供个性化的SSID，提高识别度。 6.支持WPA3安全协议，使会议内容更具保密性更安全。 7.支持80/160MHz的高带宽频段，能减少了拥堵，达到低延迟，提供更高的性能。 8.支持本地供电与PoE远程供电，可根据用户现场供电环境进行灵活选择。 9.产品外观美观大方，安装方便，适用于吸顶、壁挂以及桌面放装。 技术参数 1.以太网口：1个10/100/1000M电口 2.Console口：1个RJ45口 3.PoE：支持802.3at/bt以太网供电标准 4.适配器供电：12V/2A 5.发射功率：≤20dBm 6.可调节功率粒度：1dBm 7.可调功率范围：1dBm~相应国家规定 8.功耗：＜14.85W 9.天线：内置矩阵式智能天线 10.复位/恢复出厂设置：支持 11.状态指示灯：1*系统灯：Blue，正常上线：常亮，未激活：闪烁，设备上电异常：系统灯灭 12.工作/存储温度：0℃～45℃ 13.工作/存储湿度：10%～90%RH 14.重量：0.473 kg 15.尺寸：195*195*43mm | 台 | 1 |  |  | itc，湖山，天逸、世邦、惠生、雄音 |
| 15 | 充电箱 | 功能特点 1.充电器可同时插满所有USB接口，供设备批量充电。 2.使用USB线充电，一端连接充电器一端连接会议单元，支持18W快充。 3.根据设备的耐受电流大小充电器会自动匹配合适的电流大小给设备充电，同时有过流保护功能，保证被充电单元的安全。 4.智能自动电路保护，所有USB插口均具有短路保护功能和自恢复功能。 技术参数 1.输入电压：100-240V AC 50/60Hz 2.充电接口（USB）：10个/200W 3.充电电压：5V/9V 4.充电电流：2A（最大） 5.颜色：黑色 6.尺寸（长×宽×高）：245×140×65(mm) 7.重量：1.68kg | 台 | 1 |  |  | itc，湖山，天逸、世邦、惠生、雄音 |
| 16 | 会议话筒处理器 | 产品介绍： 智享音频处理器是一款专业音频处理器，适配数字会议系统；支持智能混音，解决同时开多个话筒会啸叫的问题，支持自动增益、反馈抑制等音频处理功能。 功能特点： 1.面板具有AFC触摸按键和功能工作指示灯。 2.具有2路网口，用于连接无线AP和与会议主机通信；通过网络协议对接数字会议主机，实现音频数据传输。 3.具有自动混音功能，包括增益共享型自动混音以及门限型自动混音。 4.具有AFC反馈抑制功能，采用陷波+移频双方式，能够自动抓取啸叫点并设置陷波器陷波，陷波器支持12个固定点+12个动态点，可有效消除啸叫功能。 5.具有自动增益功能，能够有效将话筒音量保持在一定动态范围。 6.具有话筒语音激励功能，可设置跟踪阈值，当话筒发言达阈值时可实现联动摄像跟踪功能。 7.具有EQ调节功能，输出具有31段图示均衡器调节。 8.搭配数字会议主机，配合自动混音功能，支持最多同时开启16个有线话筒和8个无线话筒。 9.具有1路卡侬平衡输出，1路莲花非平衡输出。 10.具有1路EXTENSION接口，可用于连接数字会议主机扩展口。 11.具有1路RS-232通信接口（摄像跟踪），对接中控系统主机或摄像跟踪主机实现发言摄像跟踪功能。 12.具有1路RS-485通信接口，支持对接摄像机实现摄像跟踪。 13.具有1路RS-232通信接口（语音转写），支持对接语音转写服务器，实现语音转写功能。 技术参数： 1.支持话筒同时开麦数量：16个有线单元+8个无线单元 2.频率响应：80Hz~16kHz 3.信噪比：>75dB(A) 4.动态范围：>75dB(A) 5.总谐波失真：<0.05% 6.主电源：100-240AC/50-60Hz 7.音频输出：LINE OUT 1: 1V 卡侬平衡输出；LINE OUT 2: 1V 莲花座非平衡输出 8.输出负载：>1KΩ 9.静态功耗：3.3W 10.连接方式：RJ45网口 11.指示灯：AFC功能指示灯、音频信号灯、工作状态指示灯、电源指示灯 12.工作温度：-10℃~+60℃ 13.工作湿度：20%～80%相对湿度，无结露 14.重量：2.51kg 15.外型尺寸(LxWxH)：484*214*44mm 16.安装方式：19英寸标准机柜 | 台 | 1 |  |  | itc，湖山，天逸、世邦、惠生、雄音 |
| 17 | 电源适配器 | 1.功率：30W 2.POE供电距离：100m 3.网口类型：千兆 符合IEEE 802.3af PoE供电标准 | 台 | 1 |  |  | itc，湖山，天逸、世邦、惠生、雄音 |
| 18 | 机柜 | 定制，规格需满足使用单位要求 | 套 | 1 |  |  | itc，湖山，天逸、世邦、惠生、雄音 |
| 19 | 变压器 | 产品介绍： 1．具备2路输入、2路输出，工业标准接线端子。 2．隔离静噪抗干扰器，消除“嗡”音和“嗞”音“超大电流声” | 只 | 2 |  |  | itc，湖山，天逸、世邦、惠生、雄音 |
| 20 | CC音频连接线 | 1.8米CC系列音频连接线：卡农头（公）*1，线径：0.3mm | 根 | 6 |  |  | 秋叶原，绿联，TCL山泽，胜为 |
| 21 | CC音频连接线 | 1.8米CC系列音频连接线：卡农头（母）*1，线径：0.3mm | 根 | 4 |  |  | 秋叶原，绿联，TCL山泽，胜为 |
| 22 | CC音频连接线 | 1.8米CC系列音频连接线：卡侬头（母）*1卡侬头（公）*1，线径：0.3mm | 根 | 2 |  |  | 秋叶原，绿联，TCL山泽，胜为 |
| 23 | CC音频连接线 | 1.8米CC系列音频连接线：3.5（耳机插头）*1,6.35话筒插头*2,线径：0.3mm | 根 | 1 |  |  | 秋叶原，绿联，TCL山泽，胜为 |
| 24 | 音箱线 | 2*300支金银线 | 米 | 300 |  |  | 秋叶原，绿联，TCL山泽，胜为 |
| 25 | HDMI线/15米 | HDMI线材质: 纯铜长度:15米 | 条 | 2 |  |  | 秋叶原，绿联，TCL山泽，胜为 |
| 26 | 六类网线 | 六类千兆网线【0.57无氧铜芯】305米 | 箱 | 2 |  |  | 秋叶原，绿联，TCL山泽，胜为、天诚 |
| 27 | 水晶头（98个） | 六类水晶头工程级50U镀金100个装 RJ45千兆网线接头 CAT6 | 盒 | 1 |  |  | 秋叶原，绿联，TCL山泽，胜为 |
| 28 | 电源线 RVV3*1.5 | 电源线RVVP电线电缆 国标纯铜环保 RVV3*1.5 200米 | 卷 | 2 |  |  | 国优 |
| 29 | PVC25管材 | DN=25mm，厚度：2.0mm，每支钢管通常定尺长度为6000mm | 批 | 1 |  |  | 国优 |
| 30 | 接插件（VGA头、6.35单插头、卡侬头、音箱插头、BNC头等） | 国标产品 | 批 | 1 |  |  | 秋叶原，绿联，TCL山泽，胜为 |
| 四 | 综合布线 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电磁屏蔽机柜 | 品牌：泰和， 型号：ZYTH-G2(TH) 1．屏蔽效能：满足国家保密标准BMB19-2006《电磁泄漏发射屏蔽机柜技术要求和测试方法》的C级标准； “屏蔽性能指标以屏蔽机柜在未穿线前为依据” “要求：进入屏蔽机柜的屏蔽网线为双层屏蔽线 机柜内为屏蔽配线架” 2.外观：美观大方，色样按甲方要求。（表面油漆颜色：黑色） 3．壳体：1.5mm厚的冷轧钢板焊接成的全密闭的箱体，经镀锌与油漆等防腐蚀处理； 4．屏蔽门：优质材料经过精心制作与处理的屏蔽簧片、冷轧钢板焊接成的门扇组成的屏蔽门（带按锁）； 5．设备支架：上下前后可调位置； 6. 放置服务器层板：普通标准2.0米机柜配置5块层板； | 个 | 2 |  |  | 辉腾、纵横、科创、泰和 |
| 2 | 网线 | 超六类网线 | 箱 | 20 |  |  | 秋叶原，绿联，TCL山泽，胜为、天诚 |
| 3 | pvc管 | φ2.0,PVC穿线管 | 批 | 1 |  |  | 国优 |
| 4 | 网络面板 | 超五类网络面板 | 个 | 96 |  |  | 罗格朗、西门子、施耐德、雷士、公牛、德力西 |
| 五 | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 报价须知 |  | 1、总价最高限价：160000.00元，报价不能超过总价最高限价，否则供应商报价作废。 2.报价包含产品的出厂材料费、仓储费、加工费、运杂费（装运和运输至施工现场指定地点）、上下车费、线槽剔打及开孔打洞费、安装费、风险费、保险、调试检验、成品和半成品保护、办理供货产品所需要的各种许可证、提供供货产品所需的各种有效检测报告（自检及第三方检测）、规费、材料合格且交付给采购人正常使用的所有资料及费用（不含税费）。 3、 报价函版本格式不许改变。否则无效！ 4、国标产品，自行查看现场， 满足现场随机抽样送检 5、供应商所报产品品牌只能是设备材料对于的品牌之一，不允许报所写品牌之外的牌子，在填写品牌时只能填写一个品牌，否则报价作废。 |  |  |  |  |  |

参  选  人：                　　　　　              （盖单位公章）

法定代表人：                                        （签字）

地  址：

联系人及电话： 　　　　　　　　　  　　　　　　　（必填）

电子邮箱：

年  月  日

四、其他（如有）